КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

ДЛЯ  VII ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

(WORLDSKILLS RUSSIA) В  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

2021-2022 ГГ.

компетенции

«КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ»

для основной возрастной категории

16-25 лет

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.	Форма участия в конкурсе	2

2.	Общее время на выполнение задания:	2

3.	Задание для конкурса	2

4.	Модули задания и необходимое время	2

5.	Критерии оценки.	4

6.	Приложения к заданию.	5

- Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс

- Общее время на выполнение задания: 22 ч.

- Задание для конкурса                                                                                        Согласно  чертежам (см. п. 6) за установленное время необходимо изготовить металлическое кровельное   покрытие для деревянной модели крыши.

- Модули задания и необходимое время

Таблица 1.

| Наименование модуля |  | Соревновательный день (С1, С2, С3) | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Окно-люк | С1 | 7 часов |
| B | Надстенный жёлоб | С2 | 7 часов 30 минут |
| C | Ендова (разжелобок) | С3 | 7 часов |

Модуль A:Окно-люк.

Пример основных разделов описания задания модуля ниже

- Описание задания.

  - Снять светопрозрачный  колпак и воротник/уплотнитель с окна-люка

  - Установить на карниз костыльную полосу

  - Изготовить, установить и закрепить карнизную планку

  - Изготовить, установить и соединить кровельные детали, примыкающие к окну-люку и бруску реечного фальца

  - Установить воротник/уплотнитель окна-люка и  светопрозрачный  колпак

Модуль B: Надстенный жёлоб.

- Описание задания.

  - Установить на карниз костыльную полосу

  - Изготовить, установить и закрепить карнизную планку

  - Изготовить лоток и соединить его с картиной надстенного жёлоба

  - Установить картину надстенного жёлоба с лотком на опоры жёлоба

  - Изготовить, установить и соединить картины рядового кровельного покрытия, примыкающие к бруску реечного фальца

  - Завершить  изготовление реечного фальца

Модуль C: Ендова (разжелобок).

- Описание задания.

  - Изготовить, установить и соединить картины рядового кровельного покрытия, примыкающие к разжелобку (ендве)

  - Изготовить и установить картину разжелобка (ендовы)

  - Соединить разжелобок (ендову) с картинами рядового покрытия

  - Изготовить, установить и закрепить фронтонные планки с левого и правого боковых сторон стенда

  - Изготовить, установить и закрепить планки-крышки на верхние плоскости стенок, ограничивающих скаты сверху

- Критерии оценки.

Таблица 2.

| Критерий |  | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Судейские аспекты | Объективная оценка | Общая оценка |
| A | Соблюдение норм охраны труда |  | 11 | 11 |
| B | Соответствие чертежу/ деталировке/инструкции |  | 9 | 9 |
| C | Расход материалов |  | 6 | 6 |
| D | Соответствие размерам |  | 26 | 26 |
| E | Загибы |  | 2 | 2 |
| F | Фальцы/закрепление/водонепроницаемость |  | 27 | 27 |
| G | Аккуратность исполнения | 9 | 10 | 19 |
| Итого |  | 9 | 91 | 100 |

- Приложения к заданию.